ÁCIDO CLORÍDRICO

| Descrição: | Líquido fumegante, transparente, ligeiramente amarelado, odor ocre, libera vapores perceptíveis em contato com o ar | Número ONU: | 1789 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome Químico: | Ácido Clorídrico | Número de Risco: | 80 |
| Sinônimo: | Ácido Muriático | Grupo de embalagens: | ¦¦ |
| Massa Molar: | 36.46 g/mol | Nome apropriado para embarque: | ÁCIDO CLORÍDRICO |
| CAS: | 7647-01-0 | Propriedades e especificações: | Produto Controlado pela Polícia Federal |

| Características |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado físico: | Líquido Límpido | Teor de Ferro: | Máx. 5 ppm |
| Cor: | Incolor a levemente amarelado | Concentração de HCI | Mín. 32,0% |
| Odor: | Acre e Picante | Densidade à 20°C | Mín. 1.150 g/cm3 |

| Armazenamento: | Armazenar em recipientes plásticos (PEAD) fechados e devidamente identificados, em ambiente seco, ventilado, coberto e protegido do sol e substâncias incompatíveis. |
| --- | --- |
| Precauções e Segurança: | Consultar a FDS disponíveis no site: www.pooltecnica.com.br |
| Embalagem: | Bombonas de 50kg, tambores de 250kg e contentores de 1200kg. |
| Prazo de Validade: | 6 Meses |