BUTILGLICOL

| Descrição: | Líquido, límpido e incolor com odor suave de éter. | Número ONU: | 2810 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome Químico: | Etileno Glicol Mono Butil Éter | Número de Risco: | 60 |
| Sinônimo: | 2-Butoxietanol, Éter Monobutílico do Etileno Glicol | Grupo de embalagens: | ¦¦¦ |
| Peso molecular: | 118,17 g/mol | Nome apropriado para embarque: | Líquido Tóxico, Orgânico, N.E. |
| CAS: | 111-76-2 | Propriedades e especificações: | Não tem |

| Características |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado físico: | Líquido Incolor | Concentração: | Mín. 99% |
| Cor (APHA) | Máx.10 | Acidez como Ácido Acético: | Máx. 0,05% |
| Densidade à 20°C: | 0.898 - 0,905 g/cm3 |  |  |

| Armazenamento: | Armazenar em recipientes plásticos (PEAD) fechados e devidamente identificados, em ambiente seco, ventilado, coberto e protegido do sol e substâncias incompatíveis. |
| --- | --- |
| Precauções e Segurança: | Consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Disponíveis no site: www.pooltecnica.com.br |
| Embalagem: | Consultar o Especialista de Vendas. |
| Prazo de Validade: | 12 meses. |