METASSILICATO DE SÓDIO - unaprosil

| Descrição: | Sólido em forma de pó cristalino, branco amarelado. Sujeito à aglomeração. | Número ONU: | 3253 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome Químico: | Metassilicato de Sódio Pentahidratado. | Número de Risco: | 80 |
| Sinônimo: | Trioxossilicato de Di-Sódio | Grupo de embalagens: | ¦¦¦ |
| Peso molecular: | 212,13 g/mol | Nome apropriado para embarque: | TRIOXOSSILICATO DE DISÓDIO |
| CAS: | 10213-79-3 | Propriedades e especificações: | Não tem |

| Características |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparência: | Pó e Grânulos Cristalino | Relação SiO2/ Na2O | 0,950 – 1,100 |
| Na2O | 28,0 – 30,0% | Sólidos Totais: | 55,5 – 59,5% |
| SiO2 | 27,5 – 29,5% | Teor de Água: | 40,5 – 44,5% |

| Armazenamento: | Armazenar em sua embalagem original, devidamente identificados, em ambiente seco, ventilado, coberto e protegido do sol e substâncias incompatíveis. |
| --- | --- |
| Precauções e Segurança: | Consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Disponíveis no site: www.pooltecnica.com.br |
| Embalagem: | Consultar o Especialista de Vendas. |
| Prazo de Validade: | 12 meses. |