nITRATO DE SÓDIO

| Descrição: | Sólido em Forma de pó ou grânulos, de coloração branca, inodoro. | Número ONU: | 1498 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome Químico: | Nitrato de sódio | Número de Risco: | 50 |
| Sinônimo: | Salitre de Chile | Grupo de embalagens: | ¦¦¦ |
| Peso molecular: | 84,99 g/mol | Nome apropriado para embarque: | NITRATO DE SÓDIO |
| CAS: | 7681-99-4 | Propriedades e especificações: | Não tem |

| Características |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparência: | Sólido Branco | Na2CO3: | Máx. 400 mg/Kg |
| NaNO3 | Mín. 99,5 g/100g | H2O | Máx. 0,20 g/100g |
| Insolúveis em água: | Máx. 50 mg/Kg | NaNO2 | Máx. 50 mg/Kg |
| NaCl: | Máx. 250 mg/Kg | Na2SO4 | Máx. 300 mg/Kg |

| Armazenamento: | Armazenar em sua embalagem original, devidamente identificados, em ambiente seco, ventilado, coberto e protegido do sol e substâncias incompatíveis. |
| --- | --- |
| Precauções e Segurança: | Consultar a FDS (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Disponíveis no site: www.pooltecnica.com.br |
| Embalagem: | Consultar o Especialista de Vendas. |
| Prazo de Validade: | 36 meses. |