óleo de silicone

| Descrição: | Líquido Viscoso Cristalino, livre de matéria em suspensão ou sedimento | Número ONU: | Não tem |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome Químico: | Polidimetilsioxano | Número de Risco: | Não tem |
| Sinônimo: | Fluido de Silicone, Fluido 1000 | Grupo de embalagens: | ¦¦¦ |
| Peso molecular: | Não informado | Nome apropriado para embarque: | Não tem |
| CAS: | 63148-62-9 | Propriedades e especificações: | Não tem |

| Características |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparência: | Líquido Viscoso Cristalino | Voláteis, % | Máx. 0,50 |
| Viscosidade 25°C, cSt | 332,5 – 367,5 | Índice de Refração | 1.4025 – 1.4045 |
| Cor, APHA | Máx. 35 | Ponto de Fulgor, (°F) | Mín. 600 |
| Densidade especifica (25°C) | 0.966 – 0.972 | Acidez mg KOH/g | Máx. 0,01 |

| Armazenamento: | Armazenar em recipientes plásticos (PEAD) fechados e devidamente identificados, em ambiente seco, ventilado, coberto e protegido do sol e substâncias incompatíveis. |
| --- | --- |
| Precauções e Segurança: | Consultar a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico). Disponíveis no site: www.pooltecnica.com.br |
| Embalagem: | Consultar o Especialista de Vendas. |
| Prazo de Validade: | 36 meses. |